阶段性工作汇报

PointCloud 感知软件
测试与功能调整报告

泊位检测、视觉目标检测、雷达融合、SLAM 建图与地图管理

报告人：杨骏杰

报告周期：2026 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 30 日

报告日期：2026.8.2

一、工作概述

本阶段主要围绕 PointCloud 感知软件开展算法接入、功能联调和 PCAP 数据测试，涉及泊位检测、盲区回显、YOLO 目标检测、雷达点云融合、SLAM 建图、桥梁视觉检测、感知结果投递和地图保存等功能。

主要工作内容包括：

- 接入并更新实时泊位检测算法。

- 建立泊位世界坐标库和盲区回显机制。

- 修正泊位开口、显示颜色、多泊位输出和稳定跟踪问题。

- 更新雷达融合和 SLAM 位姿计算逻辑。

- 修正 SLAM 地图偏转、分叉和重复图层问题。

- 接入传统视觉桥梁检测功能。

- 融合 YOLO 目标检测并优化推理频率与多覆盖层显示。

- 更新泊位 UDP 投递协议。

- 调整 SLAM 点云过滤范围和水面点保留策略。

- 修正船体方向箭头与实际航行方向相反的问题。

- 升级 SLAM 地图文件格式，实现关键帧、位姿和地理锚点保存。

- 为后续点云与栅格地图叠加、多 PCAP 地图拼接以及 PCAP 播放控制做好数据基础。

二、7 月 27 日工作内容

（一）接入第一版实时泊位检测算法

将 berth_detection_realtime_handoff_20260727 中的实时泊位检测逻辑接入原项目。

泊位检测节点对融合点云分别调用 U 型泊位检测和一字型泊位检测，两类算法保持独立运行，最终只在结果层进行合并，避免不同检测算法的内部状态相互干扰。

检测结果统一用于以下功能：

- OpenGL 点云界面泊位框绘制。

- 泊位检测状态日志输出。

- 泊位坐标和类型信息投递。

- 后续泊位世界坐标库更新。

（二）建立泊位世界坐标库

为了实现雷达盲区内的泊位回显，增加了实时泊位坐标库管理逻辑。

主要处理流程如下：

- 从系统总线获取与当前雷达点云时间匹配的 GNSS/INS 数据。

- 对经纬度、姿态、时间戳和有效状态进行检查。

- 根据 GNSS/INS 和雷达外参计算当前雷达相对于 ENU 世界坐标系的位姿。

- 将雷达局部坐标系中的泊位检测框转换到世界坐标系。

- 同一泊位连续检测达到确认帧数后，将其加入坐标库。

- 当泊位进入雷达盲区或发生短时间漏检时，将坐标库中的泊位转换回当前雷达坐标系进行回显。

通过该方式，泊位不再随着某一帧点云的暂时缺失而立即从界面消失。

（三）实现实时框和盲区回显框的区分

对泊位显示样式进行了区分：

- 当前帧直接检测到的泊位使用黄绿色框显示。

- 从世界坐标库恢复的盲区泊位使用蓝色框显示。

- 实时泊位和坐标库泊位重叠时，优先显示实时结果。

- 回显结果增加来源标记，便于界面、日志和投递模块判断结果来源。

- 当前帧没有实时结果和回显结果时，主动清除上一帧泊位框，避免静态残影被误认为盲区回显。

（四）增加定位数据有效性保护

针对 GNSS/INS 数据异常可能导致泊位库整体漂移的问题，增加了定位有效性检查。

出现以下情况时，只显示当前实时检测结果，不更新泊位坐标库，也不进行盲区回显：

- 未收到 GNSS/INS 数据。

- 经纬度、姿态或时间戳为非法数值。

- 经纬度超出正常范围。

- 经纬度同时为零。

- GNSS/INS 与雷达点云时间差过大。

- 系统时间轴发生回退。

通过该处理，避免无效定位数据写入泊位库后造成泊位位置持续错误。

（五）设计 SLAM 水面杂波过滤

针对水面反射点、水下噪声和近水面孤立点对 SLAM 配准的干扰，设计并接入了统一水面过滤模块。

初始处理策略包括：

- 使用 RANSAC 检测当前点云中的近水平水面。

- 使用平面内点对水面高度和法向进行进一步拟合。

- 删除水面、水面以下点和水面附近的孤立噪声。

- 保留明显高出水面的码头、船只、浮标和岸边设施。

- 当前帧无法得到可靠水面时，短时间使用上一帧有效水面。

- 首次水面识别失败时不直接删除点云，避免整帧数据被误删。

该过滤器设置在融合点云进入 SLAM 之前，因此 SLAM 配准、关键帧地图、实时世界点云和 UDP 栅格地图使用同一份处理结果。

泊位检测和桥梁检测继续使用原始融合点云，不受 SLAM 水面过滤影响。

该水面过滤策略属于初始版本。7 月 30 日根据实际 PCAP 建图效果，对过滤范围进行了进一步放宽。

三、7 月 28 日工作内容

（一）开展泊位检测 PCAP 数据测试

在第一版泊位检测和盲区回显接入完成后，使用 PCAP 数据对连续检测效果进行测试。

测试过程中主要发现以下问题：

- 一字型泊位在点云不完整时，检测框长度会突然缩短。

- U 型泊位开口方向在相邻帧之间可能跳变。

- 泊位进入盲区后，历史框与实时框之间可能发生显示冲突。

- 部分 U 型泊位开口方向被绘制成封闭边。

- 泊位短时间漏检时，界面显示不够稳定。

针对上述问题，进一步制定了泊位稳定化处理方案。

（二）增加一字型泊位参考长度保护

针对一字型泊位检测框缩短的问题，增加了参考长度保存机制。

处理规则如下：

- 一字型泊位首次稳定进入坐标库时，保存其完整参考长度。

- 后续检测结果长度正常时，继续使用实时检测框。

- 当实时检测长度小于历史参考长度的三分之二时，认为当前泊位可能只检测到了局部结构。

- 对明显过短的检测结果，使用坐标库中的完整泊位框进行替换。

- 被历史框替换的结果标记为坐标库来源，并使用蓝色显示。

该处理减少了泊位框因点云遮挡或局部缺失而频繁伸缩的问题。

（三）增加 U 型泊位开口稳定机制

针对 U 型泊位开口方向偶尔跳变的问题，增加连续多帧确认逻辑。

主要调整包括：

- 同一泊位开口方向连续三帧一致后进行锁定。

- 开口锁定后，单帧异常结果不立即改变开口方向。

- 多个泊位分别维护独立的开口状态。

- 泊位检测重新初始化时清空开口历史。

- 时间轴回退时同步重置泊位开口状态。

（四）明确泊位开口绘制要求

根据实际船舶靠泊场景，确认 U 型泊位必须保留船舶驶入的开口。

界面绘制规则调整为：

- U 型泊位只绘制三条实体边。

- 开口方向不绘制封口线。

- 开口顶点仍参与几何计算和协议投递。

- 一字型泊位继续使用完整旋转矩形显示。

- 不由界面重新猜测开口，而是直接使用泊位算法输出的开口信息。

该调整使泊位显示结果更加符合实际结构。

四、7 月 29 日工作内容

（一）接入新版实时泊位检测与世界坐标稳定逻辑

将新版实时泊位检测和世界坐标稳定逻辑融入项目，同时保留已经完成的一字型泊位保护、蓝色盲区回显和 U 型泊位开口显示。

新版处理流程为：

- 每帧融合点云分别执行 U 型和一字型泊位检测。

- 对当前帧检测结果进行交叉框仲裁和重复框抑制。

- 根据雷达时间戳匹配有效 GNSS/INS 位姿。

- 将泊位和锚点总线转换到 ENU 世界坐标系。

- 在世界坐标系中进行多帧稳定和历史管理。

- 将稳定后的泊位重新转换回当前雷达坐标系。

- 与一字型泊位坐标库结果合并。

- 将最终结果发送给界面、日志和协议投递模块。

（二）更新泊位世界坐标稳定规则

新版 U 型泊位采用多级稳定策略：

- 世界锚点总线连续三帧确认。

- 锚点总线连续六帧后进入锁定状态。

- U 型泊位采用八帧稳定窗口。

- 单帧异常检测不立即修改已稳定泊位。

- 连续五帧形成新的稳定簇后，才允许替换原有泊位。

- 泊位出现在锚点总线错误一侧时，根据泊位排方向进行校正。

- 每次位置或开口调整后，重新生成泊位可见边和开口几何。

（三）修正泊位开口被棕黄色线封住的问题

新版算法接入后发现，U 型泊位开口方向会被一条棕黄色辅助线覆盖，与实际泊位结构不符。

对此进行了以下调整：

- 开口边不参与泊位实体轮廓绘制。

- U 型泊位只绘制三条实际存在的结构边。

- 锚点总线作为独立辅助信息显示，不作为泊位封口边。

- 开口线段仅用于确定开口顶点和方向，不直接绘制成实体边。

- 对总线校正后的泊位重新生成三条可见边，避免界面继续绘制旧位置。

（四）修正多泊位输出数量受限的问题

排查了算法只能输出三个泊位框的问题，对候选框和结果传递链路进行了调整。

主要修改包括：

- U 型泊位候选框上限扩展到 12 个。

- 一字型泊位保持独立输出。

- 去重时只删除实际重叠或重复的泊位。

- 不再因为候选框排序而固定截取前三个结果。

- 界面绘制、日志输出和协议投递均按照完整泊位集合处理。

- 实时框与坐标库回显框发生冲突时，优先保留实时结果。

（五）更新最新版泊位开口判断算法

合入 7 月 29 日最新版泊位算法中的开口判断规则：

- 开口搜索区域调整为从泊位边中点向外延伸的 20 m×2 m 矩形区域。

- 开口搜索不再使用 Z 高度过滤，避免低矮障碍物被错误忽略。

- 优先将射线未命中的方向判断为开口。

- 当所有方向均命中时，根据各边支撑点数量进行回退判断。

- 锚点恢复结果只有在恰好一个方向未命中时才改变开口。

- 多个方向均未命中时，继续保留锚点连接边作为参考。

- 泊位长宽轴发生交换时，同步调整开口、边点数、边高和船距等属性。

- 删除泊位算法每帧自动生成图片和 TXT 调试文件的逻辑，减少磁盘占用。

（六）更新雷达接收与融合策略

对新版雷达代码进行选择性迁移。

最终采用的雷达处理方案为：

- 201、213、214 雷达继续正常接收和解析。

- 保留三部后方雷达各自的工作线程和状态信息。

- 当前融合点云只使用 210 和 211 雷达。

- 201、213、214 暂时不进入泊位检测和 SLAM 使用的融合点云。

- 等后续完成可靠外参标定后，再考虑将其重新加入融合。

新外参曾进行过验证，但考虑当前标定可靠性，最终将外参部分回退。雷达接收代码、新版 SLAM 代码和融合范围控制逻辑继续保留。

（七）更新 SLAM 组合导航与 GICP 融合

将新版 SLAM 中的部分算法更新迁移到项目，包括：

- 根据 GNSS/INS 时间插值计算组合导航相对运动。

- 使用组合导航结果预测下一帧雷达位姿。

- 使用 GICP 完成点云精配准。

- 根据 GICP Hessian、残差和配准得分估计观测协方差。

- 使用运动方向和马氏距离判断配准结果是否异常。

- 配准可信时执行卡尔曼更新。

- 配准不可信或点数不足时使用组合导航预测结果。

- GICP 工作期间持续消费高频 GNSS/INS 数据，避免导航缓存被覆盖。

（八）修正 SLAM 地图方向与分叉问题

针对 SLAM 地图整体偏转、边缘分叉和船体位置错误的问题进行了排查。

确认的主要原因包括：

- SLAM 第一帧固定使用单位位姿，没有保留 GNSS/INS 初始航向。

- 船体图标直接使用雷达位姿，没有消除雷达到船体的外参偏移。

- 210 和 211 雷达时间不同步时，旧点云可能与当前点云叠加。

- GNSS/INS 有效标志和时间差检查不足。

- GICP 处理速度慢于数据输入时，可能出现导航数据积压。

对应调整包括：

- 第一帧 SLAM 位姿保留有效 GNSS/INS 的 ENU 航向。

- 使用雷达位姿和船体外参计算真实船体位姿。

- 210 作为主时间戳，211 只有在时间差满足要求时才参与融合。

- 没有合格 211 数据时，允许使用 210 单雷达点云。

- 增加定位数据合法性和时间同步检查。

- 限制 SLAM 待处理点云数量，避免长期处理过期帧。

（九）排查 SLAM 双图层错位问题

运行过程中发现界面同时存在：

- 固定位置的累计关键帧地图。

- 随船体位姿变化的实时扫描地图。

两层点云的更新时间不同，在 SLAM 尚未收敛时无法立即重合，因此会给人地图发生偏移或分叉的感觉。

7 月 29 日首先通过隐藏累计层、只显示实时扫描层进行了问题验证。7 月 30 日根据最终需求重新确定了显示方式。

（十）更新泊位 UDP 投递协议

按照新版 bowei2.h 和方案一更新 0xFB 泊位投递协议。

主要变化包括：

- 泊位协议包头调整为 20 字节。

- 单个泊位数据单元调整为 72 字节。

- 单个 UDP 包最多投递 10 个泊位。

- 超过 10 个泊位时自动进行分包。

- 增加批次号、总泊位数、当前包序号和总包数。

- 增加泊位面高度、净空高度和净空深度字段。

- 当前无可靠来源的净空高度和净空深度填零。

- 保留一字型和 U 型泊位的开口顶点排序规则。

- 泊位局部坐标统一使用 210 融合雷达坐标系。

- 0xFC 栅格地图投递逻辑保持不变。

（十一）接入传统视觉桥梁检测

将桥梁检测压缩包中的传统视觉算法融入原项目。

主要完成内容包括：

- 左右相机分别使用独立的桥梁检测器。

- 输出桥墩像素中心和桥墩方位角。

- 计算桥孔中心方位角、桥墩夹角和桥面倾角。

- 将结构化检测结果发布到传统桥梁视觉总线。

- 左右相机分别显示桥梁检测叠加结果。

- 增加右相机标定参数。

- 增加左右相机 PCAP 源 IP 别名。

- 保留原有可选点云桥洞检测功能。

- 清理 Qt 工程中不需要显示的带 _tests 后缀项目项。

桥梁视觉检测日志中约 7.7 FPS 的原因也进行了分析。当前每路相机设置了 125 ms 的最小检测提交间隔，因此理论检测上限约为 8 FPS。日志中的 7.7 FPS 属于当前限频策略下的正常结果，不代表视频界面本身只有 7.7 FPS。

（十二）融合 YOLO 目标检测并完成多检测覆盖层协同

YOLO 目标检测功能在同一 PointCloud 工程的独立测试副本中完成接入和联调。该测试副本位于 D:\1\pc0514，用于隔离验证视觉检测性能；其代码基线、数据链路和最终功能均属于本项目，不作为另一个独立项目统计。

联调过程中发现，当 SLAM、泊位、YOLO 和桥梁检测同时开启时，YOLO 的 CPU 版 ONNX Runtime 原配置使用 6 个推理线程且没有最小推理间隔，几乎每个相机帧都会触发推理，与 GICP、OpenCV 等任务竞争计算资源，容易造成 CPU 占用过高、界面事件积压和程序假死。

针对上述问题，完成以下调整：

- 将 YOLO ONNX Runtime 推理线程由 6 个调整为 2 个。

- 将最小推理间隔设置为 400 ms，单路相机最高约每秒执行 2.5 次推理。

- 采用容量为 1 的最新帧覆盖机制；新帧到来时替换未处理旧帧，不积压历史图像。

- 缩小图像和检测结果缓存，限制长时间运行的内存增长。

- 将大点云转换从 UI 线程移出，减少视觉检测和点云处理同时运行时的界面阻塞。

- 保留原始视频帧，YOLO 结果通过独立透明覆盖层绘制，不直接修改解码图像。

随后对 YOLO 与传统视觉桥梁检测的共同显示进行联调，确保两类结果能够在同一视频控件上独立保存和叠加。

- YOLO 目标框与桥梁检测图元使用相互独立的覆盖层，避免其中一个结果覆盖另一个结果。

- 桥梁层只绘制黄色桥面线、青色桥墩中心点和置信度，不恢复红色块、分割掩膜或逐帧图片保存。

- 桥梁未命中时清除旧图元，避免上一帧标记残留；YOLO 层继续按照自身检测周期更新。

- 为离线 PCAP 注册右相机 192.168.1.220 和左相机 192.168.1.223 的别名 IP，按源 IP 分流，不写死动态 RTP 端口。

- 对 qiao1xxx.pcap 的两路 RTP/H.265 数据进行抽样，确认视频负载可以进入对应解码和检测链路。

- 修正 UDP 分流统计中的 QString::arg 占位符错误，保证命中率和包速率日志可正常显示。

经过上述调整，YOLO 目标检测能够与传统桥梁视觉检测、SLAM 和泊位检测在同一软件中协同运行，视频结果采用分层叠加方式显示，同时降低了推理线程竞争、旧帧排队和 UI 阻塞风险。独立测试副本中的这部分工作在本报告中统一计入 7 月 29 日的项目任务。

五、7 月 30 日工作内容

（一）放宽 SLAM 点云距离过滤范围

根据 PCAP 建图效果，将 SLAM 点云最小距离从 2 m 调整为 0 m。

调整后的处理范围为：

- 保留距离雷达小于 2 m 的有效点。

- 最大处理距离仍保持为 200 m。

- 超过 200 m 的远距离点继续过滤。

- 近距离点仍参与 SLAM 配准和关键帧地图累计。

该调整增加了船体附近码头、泊位和岸边结构在 SLAM 地图中的完整性。

（二）放宽水面及近水面点过滤

7 月 27 日初始水面过滤策略会删除水面、水下点和水面附近孤立点。结合实际 PCAP 地图效果，发现过滤范围过大会导致部分泊位边缘和近水结构缺失。

因此在 7 月 30 日进行了以下调整：

- 保留水面平面附近的点。

- 保留水面附近的孤立点。

- 将近水面孤立点邻居阈值调整为 0，关闭该项删除逻辑。

- 使用负的水面保护阈值，使水面本身能够被保留。

- 继续过滤明显位于水面以下的点，减少水下反射噪声对 GICP 的影响。

- 泊位检测和桥梁检测仍继续使用原始融合点云。

调整后能够在控制水下噪声的同时，尽量保留水面、泊位边缘和近水设施。

（三）修正船体箭头方向

在三个 PCAP 包中发现，船体箭头只有一个方向正确，另外两个与实际航行方向相反。

分析认为，不同数据包中的原始航向定义、坐标轴方向或设备安装方向可能存在差异，因此不能直接把原始航向角作为 OpenGL 箭头角度。

最终采用以下方式：

- 当船体已经产生有效位移时，优先根据最近一段轨迹计算实际运动方向。

- 通过相邻轨迹点的坐标差计算运动方向角。

- 轨迹位移不足或船体静止时，再使用经过坐标系转换的组合导航航向角。

- 将罗盘航向转换为 OpenGL 坐标系使用的旋转角。

- 对角度进行统一归一化，避免产生 180° 反向。

该方法减少了不同 PCAP 航向定义不一致造成的方向错误。

（四）确定最终 SLAM 地图显示方式

在前一天双图层问题分析的基础上，根据最终需求将 SLAM 显示方式调整为：

- 显示实时累计加入的关键帧点云层。

- 隐藏随当前船体位置移动的实时扫描层。

- 保留船体位置图标。

- 保留关键帧轨迹。

- 新关键帧产生后继续累计到地图中。

- 对累计点云进行体素化和数量限制，避免长期建图造成内存及显存占用过大。

当前界面显示的是不断累计的 SLAM 关键帧地图，而不是仅显示当前一帧点云，也不再同时显示两套容易产生视觉错位的点云。

（五）升级 SLAM 地图文件格式

将原有只保存点云预览结果的地图格式升级为版本化 .slammap 文件。

新版地图保存内容包括：

- 地图格式主版本和次版本。

- 地图使用的 ENU 坐标系标识。

- 首个有效 GNSS 地理锚点。

- 锚点时间戳、经度、纬度和高程。

- 每个关键帧的编号和时间戳。

- 每个关键帧的平移和旋转位姿。

- 每个关键帧的局部点云。

- 点云强度信息。

同时增加以下功能：

- 使用临时文件和原子替换方式保存地图。

- 保存失败时不破坏原有地图文件。

- 手动加载新版 .slammap 地图。

- 兼容旧版点云地图的手动加载。

- 根据关键帧位姿重新生成累计世界点云。

- 恢复关键帧轨迹和最后一个关键帧对应的船体位置。

- 记录最近一次成功保存或加载的地图。

- 程序下次启动时自动加载最近地图。

- 最近地图失效时，尝试加载地图目录中最新的 .slammap 文件。

- 自动恢复失败时不阻止程序正常启动。

- 开始新的 SLAM 建图前清除历史地图，避免两张未经配准的地图直接叠加。

该功能已经为后续多 PCAP 地图拼接保存了必要的地理锚点、关键帧位姿和原始关键帧点云，但目前还没有实现不同 PCAP 地图之间的自动拼接。

六、后续工作计划

（一）实现点云地图与栅格地图双图层显示

当前项目已经能够从 SLAM 点云生成栅格数据，并通过 0xFC 协议向外投递，但界面暂时没有把栅格地图作为独立图层显示。

后续计划如下：

- 为点云地图和栅格地图定义统一的 ENU 世界坐标系。

- 使用 SLAM 地理锚点作为两个图层共同的地理原点。

- 确保栅格块坐标、分辨率和点云关键帧位姿使用相同坐标定义。

- 在 OpenGL 界面增加独立的栅格地图渲染通道。

- 分别设置点云地图层和栅格地图层。

- 增加两个图层的显示开关。

- 支持栅格透明度、颜色和高度范围调整。

- 使用泊位、岸线和码头边缘等明显结构检查两个图层是否正确贴合。

- 防止栅格地图使用船舶当前经纬度作为动态原点，避免船舶运动时栅格层整体漂移。

预期最终效果是在同一地图视图中同时显示点云层和栅格层，并可以分别控制两个图层的显示状态。

（二）实现多个 PCAP 点云地图拼接

当前 .slammap 文件已经保存每段地图的地理锚点、关键帧位姿和关键帧点云，具备跨 PCAP 地图拼接的数据基础。

后续地图拼接计划如下：

- 为每个 PCAP 建图结果保存独立地图编号和数据来源。

- 读取每张地图的经纬度地理锚点。

- 将各地图的局部 ENU 坐标转换到统一的 ECEF 地心坐标系。

- 再从 ECEF 转换到选定的公共 ENU 地图坐标系。

- 使用 GNSS 锚点和初始航向完成地图粗对齐。

- 提取两张地图的重叠区域。

- 使用 GICP、ICP 或 NDT 对重叠区域进行精配准。

- 根据配准得分和重叠程度判断拼接结果是否可靠。

- 对重叠点云进行体素化、去重和融合。

- 保留每个地图块对应的原始 PCAP 来源。

- 将拼接后的地图重新保存为统一地图文件。

地图拼接不能只根据两组经纬度差进行简单平移。因为不同 PCAP 的初始航向和 GNSS 误差不同，只进行经纬度平移会导致距离锚点越远，地图偏差越明显。因此需要采用“经纬度粗对齐＋点云重叠区域精配准”的两级处理方式。

（三）实现 PCAP 播放器式浏览功能

当前 PCAP 读取模块按照原始时间顺序连续解析数据，只支持开始和停止，暂不支持暂停、倍速和随机跳转。

后续计划增加以下功能：

- 在界面增加 PCAP 播放进度条。

- 显示当前播放时间和 PCAP 总时长。

- 增加播放、暂停和停止按钮。

- 支持 0.5 倍、1 倍、2 倍、4 倍和 8 倍播放速度。

- 增加向前和向后跳转固定时间的按钮。

- 支持拖动进度条跳转到指定时间。

- PCAP 加载时建立数据包时间戳索引。

- 根据时间索引快速定位目标数据位置。

- 处理跨多个 PCAP 文件连续播放的时间关系。

- 将 PCAP、视频、点云和导航数据统一到同一个离线播放时钟。

PCAP 跳转不能只修改读取位置，还需要同步处理各算法模块的内部状态。跳转后需要考虑清理或重建以下内容：

- 雷达数据包组帧缓存。

- 210/211 雷达融合等待队列。

- GNSS/INS 时间缓存。

- 泊位检测多帧跟踪状态。

- 泊位世界坐标库和盲区回显状态。

- SLAM 的 GICP 配准状态和关键帧地图。

- 视频解码器内部参考帧。

视频跳转时需要定位到目标时间之前的 IDR 关键帧，再继续解码到目标位置。SLAM 属于有历史状态的算法，如果需要保留目标时刻之前的累计地图，则需要从最近的地图检查点重新播放，而不能像普通视频一样直接跳到任意一帧。

建议按照以下顺序实现：

- 先实现播放、暂停和倍速控制。

- 再实现 PCAP 时间索引和向前跳转。

- 然后实现向后跳转和模块状态重置。

- 最后处理视频、SLAM 和泊位检测在跳转后的同步恢复。

七、总结

2026 年 7 月 27 日至 7 月 30 日期间，主要完成了泊位检测算法、盲区回显、YOLO 目标检测融合、雷达融合、SLAM 建图、桥梁视觉检测、感知协议和地图保存等功能的集中更新。

泊位检测已经从单帧局部检测扩展为结合 GNSS/INS 世界坐标的稳定检测和盲区回显；YOLO 目标检测完成了推理限频、线程与缓存优化，并可与传统桥梁检测结果通过独立覆盖层同时显示；SLAM 已完成初始航向、雷达同步、船体位姿、显示图层和地图持久化等方面的调整；系统也具备了保存关键帧和地理锚点的能力。

下一阶段工作的重点是建立统一地图坐标体系，在此基础上完成点云地图与栅格地图的双图层显示、不同 PCAP 地图之间的地理拼接，以及类似视频播放器的 PCAP 暂停、倍速和前后跳转功能。